吕梁市煤矿防治水专家会诊隐患问题清单

- 一、山西柳林金家庄煤业有限公司

１．隐蔽致灾普查报告和水文类型报告中，钻孔数量不一致，（隐蔽致灾中17个，水文类型16个）；隐蔽致灾普查报告内容中，井下两个泄水孔、两个报废孔（JZ1-1,JZ1-2)缺叙述。

２．8304轨道顺槽，物探报告无会审意见；9203工作面瞬变、坑透、槽波探测报告都无会审意见；8302工作面探放水设计中，针对顶板疏放上部4号层采空积水设计中内容缺“放净、验准”的方法、方式。

３．8304轨道顺槽150m处顶板淋水未设置出水点观测牌板，掘进工作面两台气动隔膜泵无管理牌板。

４．8304轨道顺槽掘进工作面探放水设计中未明确封孔措施；8304轨道顺槽299m处物探、钻探总结及效果分析评价与2022年8月13日早班该巷现场钻孔位置不一致，效果分析评价质量较差。

５．2022年8月水情水害预报8302工作面附图不符合要求，8304轨道顺槽预报措施内容不具体，缺乏针对性。

６．8#煤层充水性图缺探上覆4#煤层探水孔工程。

７．地表裂缝巡查记录缺对应井下区域位置及地表裂缝参数和治理后的影像资料。

８．废弃井筒、井下采空区密闭墙排查次数与“雨季三防”期间方案规定次数不一致，未突出雨前与雨后的排查。

９．月度隐患排查工作方案内容简单，缺具体隐患排查内容、相关参加单位人员和考核安排。

10．8#、9#煤层水文地质图未标注含水层水流方向和含水层与煤层之间厚度等值线。

- 二、临县胜利煤焦有限责任公司

1．副斜井井口顶板淋水未设置涌水点观测牌板。

2．二水平中央泵房巡检制度对巡检次数、时间未要求，水仓进仓口未设置箅子。

3．21802回风顺槽第2次探放水钻孔安全确认移交牌板内容缺现场施工人员签字；21802回风顺槽第2次瞬变探测报告无会审意见。

4．胜利煤焦【2022】119号《关于成立防治水领导组织机构的通知》文件中未明确地质防治水副总工程师职责。

5．重大水患极端天气紧急撤人《矿长授权书》未以红头文件下发，缺被授权人签字。

6．《隐蔽致灾因素普查报告》中井田内有9个钻孔未收集到封孔资料，以封闭不良钻孔对待，且带压开采，缺少封闭不良钻孔的针对性治理措施。

7．“雨季三防”实施方案中，领导小组办公室与部门职责相矛盾。

8．月度防治水专题会议纪要内容简单，针对性不强。缺少对水害隐患排查具体事项，相关参会人员、时间和考核内容的安排。

9．I-I′、II-II′水文地质剖面未及时更新，缺5#煤层集中回风巷断面位置及缓采区范围。

10．地表塌陷观测治理表内有12501工作面对应地表区域裂缝的调查资料；未对8#煤层一采区对应地表和煤层露头区域进行调查，缺地表调查前、后影像资料。

11．12501工作面瞬变探测成果中缺对顶板、底板方向进行探测的内容，无会审意见。

12．21802回风顺槽有掘必探设计中避灾路线、排水路线未附图。

- 三、山西柳林碾焉煤矿有限责任公司

1．碾煤字〔2022〕80号文件防治水组织机构未明确地质防治水副总工程师职责。

2．极端天气紧急撤人《矿长授权书》缺被授权人签字；地测安全办公会议纪要未以红头形式下发，内容简单，缺上月工作总结，下月重点工作安排及考核。

3．中央水泵房水仓、4#、8#采区水泵房水仓清挖验收记录均缺施工队组人员签字、缺验收时间；中央水泵房巡回检查制度缺巡查内容。

4．8月份4205进风顺槽水害情况预报表内容中水文地质情况与附图不相符，预防措施及处理意见内容简单、缺具体针对性的措施。

5．碾煤字【2022】83号《关于成立“雨季三防”工作机构的通知》未明确职能部门职责，工作方案职责区域划分缺地面裂缝、塌陷、井下密闭巡查和工作安排。

6．雨季期间地表裂缝、塌陷、地表钻孔、3个废弃小窑井（筒）巡查次数未达到雨季三防工作方案中雨前、雨中、雨后的巡查安排。

7．8104备采工作面探放水设计中探上覆4#4203、4204、4208采空区及东部上覆4#采空积水区存在盲区，缺验证孔；内容缺“放净、验准”的方法、方式。

8．中央轨道大巷、西轨道运输大巷未按规定要求每200米设置一组水灾避灾路线牌板；8105回风顺槽巷道中部气动隔膜泵缺管理牌板、开工前缺安全确认牌板。

9．矿井综合水文地质图缺含水层与煤层厚度等值线，水文地质剖面图未及时更新，缺8102、8203工作面采空区范围。

10．隐蔽致灾报告和水文类型报告中井田内钻孔数量不一致（隐蔽致灾6个，水文类型报告7个）；钻孔台账中7个地质孔，隐蔽致灾报告中6个封闭良好，1个无结果；需进一步核实补充、完善、修编。

11．8105回风顺槽开口350m处瞬变电探测成果只有视电阻率顺层切片图，无解释成果、会审意见；探放水设计排水系统附图中未标注排水路线，未附单孔结构设计图。

- 四、山西方山汇丰新星煤业有限公司

- 1．重大水患极端天气紧急撤人《矿长授权书》未以红头文件下发。

- 2．新煤发[2022]130号关于下发《2022年煤矿汛期“雨季三防”工作实施方案》的通知未明确井下密闭的巡查工作。

- 3．雨季三防地面隐患排查缺治理前后影像资料对比。

- 4．2022年8月5日8105运输顺槽停掘探放水通知单和8月7日允许掘进探放水通知单缺平面示意图。

- 5．8105运输顺槽探放水设计及安全技术措施缺设计依据和封孔措施，缺有异常时钻孔探放平面图，瞬变电磁报告缺少探测成果报告，巷道口缺防治水管理牌板。

- 6．8105运输顺槽工作面迎头顶板淋水较大，未进行水质化验分析水源。

- 7．8号煤层充水性图未标注探放水工程孔。

- 8．3-3’水文地质剖面图未及时更新，缺二水平东翼集中轨道、回风、运输上山断面位置。

- 9．隐蔽致灾普查报告和水文类型报告中，钻孔封闭的结论不一致。（隐蔽致灾普查报告中8个封闭质量不详，水文类型报告中12个不详），20个钻孔未标明坐标。ZK8未标明孔深。废弃井筒普查无影像资料。

- 10．8103工作面瞬变探测报告未会审。

- 11．废弃井筒原始台账中，内容叙述中有5个井筒未说明落底煤层。

- 12．8202综采面探放上覆5号煤层采空积水钻孔设计中，钻孔设计参数，缺终孔点到8号煤层的垂高和终孔点预想标高，设计中没有反映出“放净、验准”的工作方法、方式。

五、山西汾西矿业（集团）有限责任公司柳湾煤矿

- 1．清挖中央水仓验收单缺防治水人员签字。

2．柳湾煤矿5-7月份地测安全办公例会纪要内容简单，缺对防治水雨季三防重点工作的安排落实和考核。

3．2022年61116综采工作面水文预报附图中，已经施工完成的探上覆9#采空积水放水孔和探陷落柱的验证孔均未上图，61122材料巷水文预报建议和措施内容简单，缺乏具体针对性措施。

4．汾柳办发【2022】118号柳湾煤矿《关于做好2022年雨季“三防”工作的通知》文件中雨季“三防”工作方案未明确通风区的工作重点内容。

5．61118回采工作面探放水设计及安全技术措施缺探放水目的及设计依据，未附避灾路线图。

6．61116工作面瞬变电探测报告、五盘区总回风巷、28’点前109米瞬变电报告均未进行会审。

7．61122材料巷“有掘必探”设计中缺避灾路线、排水系统附图，掘进工作面现场缺开工前安全确认牌板。

- 8．二号副斜井、六盘区猴车巷缺水灾避灾路线牌板。

9．2022年8月16日8点班中央泵房主排水泵巡回检查记录无异常，与运行中5#水泵电动阀门实际有漏水不符。

10．61122材巷“有掘必探”超前探设计缺附图，在允许掘进范围内存在9#、10#煤层盲区，需调整3#、4#钻孔参数。

六、山西汾西正升煤业有限责任公司

- 1．主斜井240—380m范围内顶板淋水未设置涌水点观测牌板。

- 2．主斜井临时水仓未设置水仓管理牌板，缺水泵运行、巡检记录内容。

- 3．东翼回风大巷出水密闭，出水孔口未安装流量计和水压表。

- 4．2022年雨季“三防”工作的通知中缺对井下密闭墙的排查安排。井田84个废弃小窑井筒排查表缺排查时间与存在隐患的治理时间。

- 5．废弃小窑井筒排查次数、井下东翼排水措施巷涌水观测与雨季期间要求不一致，未突出雨前、雨后要求。

- 6．矿井涌水量观测台账未注明年度涌水量。

- 7．矿井综合水文地质图、水文地质剖面图未及时更新，缺井下巷道现状和含水层水文地质试验参数。

- 8．地测专业隐患排查专业会议纪要内容简单，缺对上月所查隐患整改情况分析，下月具体排查事项、相关参加单位人员和考核安排。

- 9．井田内废弃井筒调查报告有8个下沉0.5-10米，目前无治理报告，缺验收意见。

- 10．西翼胶带大巷二段（东掘段）瞬变电探测成果和设计不一致，（设计顶板1个方向，底板2个方向，成果中顶板方向2个切片，底板方向1个切片），工作量统计有误（设计5个方向，统计6个方向），未进行会审。

- 七、山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司

1．10101回风顺槽240米处顶板淋水未设置涌水点观测牌板，掘进工作面水泵未设置管理牌板。

2．[2022]134号文件防治水领导组未明确职责。

3．2-2矿井水文地质剖面图未及时更新，缺8+9#煤层缓采区、22801工作面采空区范围及8+9#、10#煤层主要大巷断面位置。

4．密闭调查记录未说明一水平回风大巷密闭出水情况。

5．“雨季三防”工作实施方案内容不全，缺对风氧化带区域、采空区密闭排查安排；地质灾害巡查记录缺对风氧化带区域巡查，裂缝治理后无影像资料。

6．月度地测防治水专题会议纪要未以矿红头文件下发，内容简单、缺参加隐患排查具体事项相关单位人员、时间及考核安排。

7．二水平充水性图8104备用工作面未标注探上覆5#煤层采空区工程孔。

8．隐蔽致灾普查治理报告和水文类型划分报告中，采空积水量（水文类型划分报告为23.7万m³，隐蔽致灾普查治理报告为19.3万m³）不一致。

9．废弃井筒原始台账中缺关闭充填时间、落底煤层；地面标记牌没有记录。

10．10101回风顺槽H 8点前13米处瞬变探测，迎头有积水、有淤泥，机组退后5米，达不到探测施工的要求，成果报告未组织会审；探放水设计、排水系统示意图无排水路线方向。

11．8104运输顺槽疏放对应上部5#煤层采空区积水设计中，没有“放净、验准”的内容以及采用方法、方式；第一钻场工程设计及安全技术措施缺会审意见、避灾路线图、排水系统图、单孔设计及施工结束后效果评价。

八、山西吕梁离石交口煤业有限公司

- 1．交口煤业发【2022】149号《关于调整防治水管理机构的通知》文件中成员缺各职能部门及其他矿领导人员，同时也缺上述人员职责。

- 2．重大水患极端天气紧急撤人《矿长授权书》缺被授权人签字。

- 3．地测防治水科例会纪要未以红头纪要下发，内容简单，缺对上月所查隐患整改情况分析，下月具体排查事项，相关参加单位人员和考核安排。

- 4．地表塌陷裂缝台账只记录排查治理9101、10101回采工作面对应地表范围内容，缺全井田其它地表的排查治理情况。

- 5．“雨季三防”实施方案未明确地测防治水科、通风科职责。

- 6．9103顺槽探放水设计及安全技术措施未明确封孔措施；工作面缺开工前安全确认牌板；探放水钻孔验收表缺队组跟班干部签字；拐弯处顶板淋水区缺涌水量观测牌板。

- 7．隐蔽致灾普查报告中，4#煤层采空积水7处，充水性图中只填绘了6处，缺一处。

- 8．10102工作面瞬变电成果报告，坑透成果报告没有组织会审。

- 9．10103顺槽瞬变电成果报告没有组织会审，探放水设计中，用钻孔记录表代表单孔验收表。

- 10．9102、10102两个接替工作面处于带压开采范围内，且发育有F1正断层，断距6.5-9.5m，未施工底板孔探测导水性。

- 11．矿井水文地质Ⅰ-Ⅰ′剖面图未及时更新，缺奥灰水位线，缺主、副斜井断面位置、含水层水文地质试验参数。

- 12．涌水量台账缺主水仓观测内容，井下主水仓入口处未设置水文观测站。

九、山西吕梁离石永聚煤业有限公司

1．井下巷道交叉口缺水害避灾路线牌板。

2．10104运输顺槽掘进工作面缺安全确认牌板，水泵缺管理牌板。

3．2022年8月17日10104运输顺槽允许掘进通知单中允许掘进59m有误。

4．10号煤一采区水仓巡检制度内容简单，与现场巡检实际不符，水仓入口处未设置箅子。

5．离永聚发【2022】24号《关于成立防治水领导机构和工作组的通知》文件中缺各职能部门，未明确机构中组长、副组长、成员的职责。

6．重大水患、极端天气紧急撤人《矿长授权书》未以红头文件下发，缺被授权人签字。

7．永聚发【2022】38号关于下发《雨季“三防”实施方案》的通知文件中，除调度室外未明确其它各职能部门具体职责，也未明确雨后对井下各出水点和采空区密闭墙的排查。

8．地表裂缝排查治理只限于现采工作面对应地表区域，未对其他区域和井田风氧化带进行调查；废弃井筒的排查缺排查时间。

9．6号煤层充水性图缺探上覆4号煤层工程钻孔。

10．10106回采工作面8月份地质、水害预报缺10号与6号煤层层间对照图及预报时间；10106工作面槽波成果报告没有会审意见。

11．月度地质防治水专题会议纪要内容简单，针对性不强，缺对隐患排查具体事项、牵头单位、相关单位参加人员和考核安排。

12．分煤层水文地质图、水文地质剖面图未及时更新，缺分煤层采掘现状、集中大巷断面位置、含水层水文地质试验参数。

13．6202回采工作面探放水设计中，未明确对疏放上层采空积水“放净”、“验准”的方法、方式。

十、山西离柳鑫瑞煤业有限公司

- 1．鑫瑞煤业行字〔2022〕65号文件中防治水管理组织机构未明确职责。

- 2．1503综采工作面探放水设计和施工安全技术措施无会审意见，未明确放水孔的封孔措施。

- 3．1503综采工作面探放水设计、水文地质评价报告和水害隐患治理分析报告文字内容和附图均未叙述掘进期间已施工的探上覆4#层采空区放水孔的资料。

- 4．矿井涌水量观测成果台账内容缺每天、每旬、月度、年度的涌水量汇总。

- 5．鑫瑞煤业行字〔2022〕71号《关于做好“雨季三防”三防工作的实施方案》文件中未明确井下密闭的巡查治理及具体工作安排。

- 6．中央水仓、5#煤采区水仓入口处缺水仓参数牌板。

- 7．5#煤采区水仓入口处涌水量观测牌板水源类型标注有误（水沟排水标注为顶板淋水）。

- 8．中央水泵运转巡回检查记录未按制度规定一小时记录一次。

- 9．矿井综合水文地质图、1-1'水文地质剖面图未及时更新，综合水文地质图缺4#煤层采掘现状，1-1'水文地质剖面图缺5#煤层采区集中巷、下组煤集中巷断面位置。

- 10．隐蔽致灾普查报告和水文类型划分报告中，4#煤层采空区积水区不一致，隐蔽致灾普查报告中缺可采煤层带压范围，9#煤层隔水层厚度全部一样，水位标高全部一致，取值有误。

- 11．1503、1504工作面切眼瞬变探测报告，缺底板探测成果，成果报告无会审意见。

- 12．1504切眼有掘必探设计中，5号—9号孔探放4#层采空区积水，钻孔剖面中未标注终孔垂高，无单孔结构设计图；1504工作面疏放上覆4#层采空区设计中，文字内容缺“放净、验准”的方式、方法。

十一、山西柳林寨崖底煤业有限公司

１．综合充水性图未上水文地质剖面线，且已施工完成的探放水孔均未上图。

２．寨煤司字【2021】70号地测防治水组织机构未明确领导、职能部门及职责；地测安全办公会议纪要内容简单，缺对防治水重点工程的落实和考核。

３．“雨季三防”期间废弃井口、煤层露头风氧化带缺排查记录及影像资料；井下15个出水密闭墙排查次数未达到雨季三防实施方案的要求。

４．寨煤司字【2022】77号关于下发《雨季三防工作的安排》通知和实施方案的文件中未明确地测科、通风科井下密闭巡查职责和工作安排。

５．3819辅助运输掘进工作面现场安全确认牌板无防治水内容；工作面缺水泵管理牌板。

６．23盘区新水仓水泵运行巡检未按巡回检查制度填写记录。

７．3819辅助运输巷超前钻探设计三个探孔存在8-1分层盲区，需调整2#探孔参数。

８．隐蔽致灾普查报告和水文类型报告中，水文孔、水源井数量不一致（隐蔽致灾报告中5个水文孔，5个水源井。水文类型报告中，3个水文孔，4个水源井）。

９．3912工作面瞬变、坑透成果无评审意见；探放水设计中未引用物探成果。

10．3914工作面专项疏放上层采空积水设计中，没有“放净、验准”的方法、方式和内容。

- 十二、山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司

- 1．14-1105胶带顺槽掘进工作面巷口未吊挂地质防治水牌板。

- 2．14-1105胶带顺槽掘进工作面水泵缺管理牌板。

- 3．井底中央水仓巡回检查制度与实际巡检情况不符。

- 4．防治水管理机构2022年未以红头文件下发。

- 5．14-1105胶带顺槽掘进工作面有掘必探设计内容，应补充完善后期施工的切巷、1-3号探巷实际放水资料。

- 6．重大水患极端天气紧急撤人《矿长授权书》2022年未以红头文件下发。

- 7．14102工作面坑透、音频电成果报告未会审。

- 8．14-1105胶带顺槽有掘必探设计中缺排水路线图，钻孔设计剖面图、平面图中有3处的角度、深度、帮距标注有误。

9．2022年雨季“三防”工作安排缺通风区职责。

- 10．地表塌陷情况调查表缺治理后情况说明及影像资料。

- 11．“地质防治水”专题会议纪要内容简单，缺水害隐患排查具体事项安排、相关单位参加人员、时间要求和考核内容。