山西省群众信访举报转办和边督边改公开情况

（029—1号）

公示50件。

大同市7件：第29批7件；                         吕梁市7件：第29批7件；

晋中市9件：第29批9件；                         阳泉市5件：第29批5件；

晋城市6件：第29批6件；                         临汾市9件：第29批9件；

运城市7件：第29批7件。

群众信访举报边督边改公开情况一览表

（029—1号   2018年12月11日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X140000201812050005 | 大同市平城区御东太和路实验小学南校附近，宁丰小区北面的小路，大车、建筑车辆将小路路面破坏，扬尘污染，影响周边居民的身心健康。 | 大同市 平城区 | 大气 | 宁丰小区北面的小路是临时开辟的路段，小区车辆、丰泽园施工工地渣土车、其他外来车辆都从那个路口经过，造成路面破坏，存在扬尘污染。 | 属实 | 丰泽园工地立即对路面进行了清理，并安排专人对路面进行清理和维护，减少扬尘污染。待周围在建小区建成后，路面将全部硬化。 |  |  |
|  | D140000201812050002 | 大同市左云县小京庄乡大京庄村，村南马道头煤矿存在废水外排的现象，破坏当地村民的饮用水源地；煤矸石随意倾倒在山上，有白色的气体，产生刺鼻性的气味，影响当地村民的正常生活。 | 大同市 左云县 | 大气 水 土壤 | 同煤集团马道头煤业有限责任公司力1000万吨/年矿井环保手续齐全，持有排污许可证。 1.该公司已建成750m3/h矿井水处理站1座，矿井水处理后回用于矿井和生活用水；工业场地设1座生活污水处理站，生活污水处理后回用于洗煤补充水、设备除尘、场地道路绿化洒水等不外排。因停产洗煤厂停运导致水外排。矿区不在水源地。 2.该公司两处排矸场均位于备案批复指定位置，矸石场一区已封场闭库，黄土覆盖并绿化；在用的矸石场二区顶部及边坡已黄土覆盖并绿化，有部分矸石裸露，易产生扬尘污染，未自燃，无刺鼻性气味。 | 属实 | 1.县环保局于责令其停止废水外排行为，并处罚款30万元整。 2.责令其立严格按照环保要求将裸露的煤矸石黄土覆盖，在运输装卸过程中采取防散落、遗撒、防尘措施，防止扬尘污染，并处罚款二十万元整。 3.有效利用处理后的生活污水和矿井水，返回井下降尘、用于洗煤厂补水、厂区内洒水抑尘、绿化等。减少对地下水的开采，保护周边地下水资源。 |  | * |
|  | D14000020181204006 | 大同市云州区倍加造镇倍加造村东，同晶活性炭有限公司晚上存在烟尘污染、气味呛人且污水外排的现象；周士庄镇罗卜庄村东南侧，村民将生活污水倾倒于路面，气味难闻；装备制造园区云州街，有多家驾校，鸣笛噪声扰民；装备制造园区园荣街，有一大同市振东仁和医药公司，库房装卸过程中噪声扰民且气味呛人；平城区北环路文兴路口到文瀛路口范围，运煤车拉运过程中噪声扰民。 | 大同市 云州区 | 水 噪音 大气 | 1.同晶活性炭公司环保手续齐全。12月6日检查时正在生产，筛分车间配有布袋除尘器，原料堆场用抑尘网苫盖,生产废水不外排。 2.经镇政府核实，未发现群众反映的污水倾倒在路面的情况。 3.驾校在云州街开展小型车辆训练、B2科目三考试，训练活动和考试项目中均有鸣笛项目。 4.振东仁和医药公司区主要从事成品中西药储存，现场检查未发现刺鼻气味，周边无居民区。 5.因燕庄桥施工导致北环路文兴路口到文瀛路口交通拥堵，车辆时有鸣笛现象。 | 属实 | 1.云州区环保局要求振动仁和医药公司加强日常管理，避免噪声污染。 2.交警支队要求在云州街开展训练、考试活动的驾校，将鸣笛项目改为手势操作，将考试车辆喇叭调低分贝。 3.交警部门在该路段部署一个中队警力负责该路段交通指挥疏导，避免发生交通拥堵。 |  |  |
|  | D140000201812040041 | 大同市浑源县王庄堡镇汉峪沟村村民反映，灵丘县的人将本村居民的树挖走，种黄芪。（登报结果与实情不符，对查处结果不满意） | 大同市 浑源县 | 其他 污染 | 12月6日经王庄堡镇和林业局确认该地块权属为村集体所有，村民后流转给灵丘人用于种植黄芪。地上无树木，，群众反映种植黄芪情况属实，挖树情况不属实。 | 属实 | 县委县政府责成镇党委、政府正确引导教育村民，严格按县乡有关规定，合法合理开发利用荒山荒坡，规范种植，增加人民群众收入，协调好村民间关系，搞好生态建设。 |  | 重复 举报 |
|  | D140000201812040069 | 大同市振华北苑小区18号楼、19号楼的废水管道没有改造，废水排放至局的吃水井里，污染水源。 | 大同市 平城区 | 水 | 2018年12月7日，区房产管理局调查核实，北苑小区属非物业管理区域，属老旧小区改造项目，污水管道存在渗漏，且与自来水水表井距离较近，存在污水渗入到自来水水表井内的现象。 | 属实 | 大同开发建设集团公司2018年12月7日，疏通了排水管道，对污水井进行了清理；水供排水公司将对供水井做防渗漏处理并对污水井渗漏点进行修复。 |  | * |
|  | D140000201812050020 | 大同市云冈区燕子山村南，燕子山矿越层越界开采煤矿，存在私挖乱采现象；黄土沟村东面，大同马脊梁煤矿越层越界开采煤矿，存在私挖乱采现象；左云县玉奎堡村南，大同煤矿集团同发东洲窑煤业有限公司非法开采，无相关的合法手续。 | 大同市 左云县 | 其他污染 生态 | 1.燕子山矿和马脊梁矿六证齐全，经云冈国土资源分局调查，该矿在未取得开采石炭系煤层的采矿许可的情况下，于2009年6月向下延伸越层进入石炭系煤层开采。越层越界开采问题属实。 2.同发东周窑煤业有限公司年产1000万吨矿井等项目环保手续齐全，持证排污。采矿许可证、安全生产许可证正在办理中，其他证照齐全。为做好2018年迎峰度冬期间煤炭供应保障工作，国家发改委要求包括该公司在内的10家已核准建设和拟核增产能生产煤矿在安全验收合格后立即组织生产，该公司通过了安全设施竣工验收。无相关手续属实，非法开采不属实。 | 属实 | 1.云冈国土资源分局对两煤矿越层开采违法行为已立案，正在调查取证中。 2.左云县责成县国土部门按照自然资源部办公厅《关于请督促保供及提前释放产能煤矿项目加快完善手续的函》，督促东周窑矿加快办理完善所缺手续。 3．2018年1月12日省国土资源厅责令停止开采，没收违法开采矿产品价值938.24万元（已缴纳）。 |  | * |
|  | D140000201812050001 | 大同市平城区宋庄北路2号院居民反映：小区北面堆放大量建筑垃圾和生活垃圾，无人清理，环境脏乱差。 | 大同市 平城区 | 土壤 | 2018年12月7日，区房管局、环卫处、街道办事处调查核实，该小区属非物业管理小区，确实有生活垃圾和部分建筑垃圾未清理。 | 属实 | 区环卫处、街道办事处已将混合垃圾清理完毕。 |  |  |
|  | D140000201812040053 | 晋城市陵川县杨村镇东掌村，村里石料厂作业时存在粉尘污染、噪声污染，毁坏树木，严重破坏生态环境，广大村民希望将石料厂依法取缔。举报人对公示结果非常不满意，强烈要求将石料厂取缔或搬迁，希望恢复青山绿水，不再破坏。 | 晋城市陵川县 | 其他污染 | 1.企业因完善林业手续，处于停产状态。河南宏达检测技术有限公司2018年8月9日至10日对该企业废气、厂界环境噪声进行了监测，监测结果显示粉尘、噪声均符合排放标准，没有对周围环境造成粉尘和噪声污染。 2.2017年，县林业部门依法对其违法违规占用林地予以处罚，并责令其限期恢复植被。目前，该企业对破坏区域完成了植被恢复。 | 属实 | 陵川县各职能部门将履行责任，强化日常监管，深入推进生态环境保护工作，全面提升生态文明建设水平。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050021 | 晋城市泽州县大箕镇前圪套村村民反映,原村书书记，原村长动用大型机械毁林耕地约60余亩和两座山及大片山林，破坏生态环境。 | 晋城市泽州县 | 生态 | - 该村委会在前圪套村和后圪套村交界处的荒地种植的核桃林，目前已种植核桃树107亩。不存在破坏生态环境问题。 | 不 属实 |  |  | * |
|  | D140000201812040036 | 晋城市许庄村万鑫石料厂存在以下5个问题：1.没有环保手续和环保设施；2采石的时候使用炸药，噪声污染，炸药的残留物污染水源，爆炸的震动导致村民房屋震裂；3.晚上作业噪声扰民；4.石料厂的运输车辆扬尘污染。5.采石破坏山体和植被。 | 晋城市高平市 | 生态大气噪音 | - 1.万鑫石料厂实为高平市宇鑫机制砂加工厂，目前正处于建设阶段。该厂建有一座约300平方的封闭棚，封闭棚内建有一套破碎、筛分设施，共用一套布袋除尘设施；厂区未硬化，封闭棚内输送皮带未进行全封闭；近半年来处于停建状态，无运输车辆往来。未发现非法采石行为。 - 2.高平市公安局使用搜爆犬对该厂办公区和采石区进行了搜爆排查，未发现炸药痕迹；同时，对周边村庄住户进行了走访调查，均未听到炸药爆炸声，未发现由此导致的村民房屋震裂现象。 | 属实 | 1.高平市环保局责令该厂严格按照环评要求进行建设，在未完成竣工验收备案前不得有生产行为，一经发现，依法进行查处。 2.国土局加强对该厂的日常监管，坚决杜绝非法采石行为，一经发现，依法进行查处。 |  | * |
|  | D140000201812040052 | 晋城市城区汇邦现代城东区14号楼底商，六家火锅店没有专业烟道，气味呛人；楼前临时搭建的红色烧烤屋，油烟污染，排烟设备噪声扰民。 | 晋城市城区 | 大气噪音 | 汇邦现代城东区14号楼为底商住宅楼，一层商用楼安装有统一排烟通道和油烟净化装置，一层现有饭店均通过统一排烟通道排放油烟；楼前临时搭建的红色烧烤屋安装 有独立排烟通道和油烟净化装置，并处于正常使用状态；排烟设备使用时有一定噪声。 | 属实 | 市住建局将委托监测部门对“临时搭建的红色烧烤屋”进行油烟排放鉴定，并依据鉴定结论依法查处。同时，监测部门将对其排烟设备噪声问题进行监测。 |  |  |
|  | D140000201812050021 | 晋城市泽州县新庄村北面，村主任将煤矸石倾倒在村民耕地，污染环境。 | 晋城市泽州县 | 土壤 | 2018年11月30日，新庄村扶贫项目平场地时铲了0.03亩耕地，新庄村委发现后及时覆土恢复，覆土里掺杂有少量当地土层里特有的黄矸土，不存在煤矸石倾倒村民耕地污染环境的行为。 | 不 属实 | 由柳树口镇政府负责，要求新庄村村委安排专人在12月10日前把黄矸土清理，并换成好土，切实维护群众的根本利益。 |  |  |
|  | D140000201812040045 | 山西省晋城市福利院扩建工程，将大量土方运往尧头村南布林沟底耕地，将耕地填埋，扬尘污染严重。 | 晋城市城区 | 土壤大气水 | - 晋城市福利院自开工以来，共产生土方量约4000方，其中一部分用于工程配套的道路工程回填，另一部分按照市住建部门的规定，办理了渣土清运手续，未发现该工程的土方倾倒在尧头村南布林沟底耕地现象。 | 属实 | - 市住建局将加大对施工扬尘污染的执法检查，对未落实“六个百分之百”扬尘污染措施的建设、施工单位实施上限处罚。 |  |  |
|  | X140000201812050007 | 晋中市榆次区乌金山镇王杜村村民反映：1.村支书在村南五窑地占用农田建设用于出租。2.村民贺爱英占用集体土地用于出租，生产假机油，污染周边土地。 | 晋中市榆次区 | 大气 土壤 | 1.住房和车间由村支部副书记霍世云所建，村民霍云芳所承包，并非现任村支书贺炳奇所承包。所建设施属于“散乱污”。 2.村民贺爱英在承包地内建设的厂房现用于放置铝合金未办理任何手续，未发现有生产假机油的痕迹。 | 属实 | 使赵社会事务管理中心已对两处“散乱污”企业实施了“两断三清”处理。 | 使赵乡社会事务管理中心对王杜村党支部副书记进行了约谈。 |  |
|  | X140000201812050024 | 晋中市祁县峪口乡左家滩村村民反映，村委主任之子在208公路旁来远桥西500米处，挖沙2年之久，造成数百亩山坡植被被毁；在安家庄村与磨支村的交界处，原煤检站对面，开山挖石，造成上千亩山坡植被被毁，污染全县人民引用水。举报人对处理结果不满意。 | 晋中市祁县 | 生态 | 1经国土局调查，李国旺2012年时在来远镇运输过东山引水工程项目隧道挖出的石渣和石头，未在该地块进行过擅自采石挖沙行为，不存在造成数百亩山坡植被被毁问题。 2.2015年李国旺未取得采矿许可证的情况下承包窑子头村拓宽道路项目并私自采石造成上部分山坡植被被毁。 3.祁县子洪水库为县饮用水水库，经监测水质达到集中式生活饮用水三级标准。 | 属实 | 1.祁县国土局对李国旺下达（祁国土停字[2018]21、22号），并立案调查。 2.祁县国土局、水利局、峪口乡人民政府加强日常巡查，确保不发生私挖乱采现象。 | 峪口乡党委书记对左家滩村支部书记、村委主任进行了责任约谈。 | * 重复举报 |
|  | X140000201812050011 | 晋中市太谷县范村镇土郊院村村民反映：原书记兼村主任在村内打粮场下面的村民水井旁养羊。 | 晋中市太谷县 | 水 | 经查该养殖场位于范村镇土郊院村南，养殖户负责人为闫乐则（原村党支部书记），为散养户，共饲养羊60余只，距离该村吃水井约200余米。 | 属实 | 1.2018年12月6日太谷县环保局委托第三方对该村吃水井进行了检测。 2.已完成圈舍修理，堆粪场已建成。并要求该养殖户保持圈舍卫生清洁。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050018 | 晋中市平遥县朱坑乡庞庄村，村西金兴铸造有限公司非法占地21亩，违规排污，影响周边居民的身心健康。 | 晋中市平遥县 | 土壤 大气 水 | - 2006年10月平遥县金兴机械制造有限公司修建车间和办公用房，现占地面积15.27亩为国有建设用地，无合法用地手续。 | 属实 | 平遥县国土局对平遥县金兴机械制造有限公司非法占地行为进行了立案查处。 |  |  |
|  | D140000201812050010 | 晋中市榆次区泉秀小区4号楼南侧，堆放大量生活垃圾，无人清理；院内有一收废品的，堆放大量杂物，导致小区环境脏乱差。 | 晋中市榆次区 | 土壤 | 现场发现小区4号楼南侧堆放有历史遗留的大约9立方建筑垃圾，小区院内堆放有大量废品杂物。 | 属实 | 榆次区城乡建设管理综合行政执法队和晋华办事处新建西社区已对堆放的建筑垃圾和废品杂物全部清理。 |  |  |
|  | D140000201812050011 | 晋中市介休市联福镇东杨屯村，来源洗煤厂将煤矸石堆放在院内（已堆放五、六年），存在自燃现象，气味呛人且扬尘污染。 | 晋中市介休市 | 大气 | - 连福镇人民政府从2018年6月起对该处遗留煤矸石进行清运，目前已陆续清运2万吨，剩余2万吨正在继续清运处理中。部分煤矸石因覆盖不到位引发自燃现象，运输车辆在拉运过程中产生一定扬尘污染。 | 属实 | 连福镇继续清理该处积存煤矸石，4个月内完成。 | 连福镇纪委对负有监管责任的东杨屯村党支部书记，村委主任约谈。 |  |
|  | D140000201812040047 | 晋中市灵石县两渡镇景家沟村，村南1公里处山西聚义集团将村民的耕地和耕地上面的绿化带破坏，并搭建厂房开展非农化产业，属违法建设，破坏山体，破坏生态环境。 | 晋中市灵石县 | 生态土壤 | - 举报所指的山西聚义集团实为灵石县晋宝灵石膏制品有限公司。该公司未经批准擅违法占用两渡镇景家沟村土地30亩建设厂房。灵石县国土资源局处以罚款263812元并已上缴财政库。 | 属实 | 灵石县国土局责令该公司退还非法占用的两渡镇景家沟村建设用地10.58亩，未利用地12.40亩。拆除非法占用在两渡镇景家沟村集体土地8.29亩以上新建的建筑物及其它设施并恢复土地原状。 |  | * 重复举报 |
|  | D140000201812040038 | 晋中市太谷县，恒达能源集团每天有刺鼻性气味。 | 晋中市太谷县 | 大气 | - 针对气味呛人太谷县委、县政府制定了《山西太谷恒达煤气化有限公司无组织排放治理的整改方案》，目前已整改完成，经监测结果显示：各指标排放浓度均达到了规定的排放限值要求，但仍有味道。 | 属实 | 要求该企业在生产过程中，稳定运行配套的防污设施，确保污染物达标排放。 |  | 重复举报 |
|  | D140000201812050005 | 晋中市灵石县英武乡，新生煤矿抽矿井水，直接排放黄色的污水，污染环境。 | 晋中市灵石县 | 水 | 该公司由于目前采区地质构造形态为枯水区，井下涌水量为零，因此矿井水处理设施于2018年6月30日停运至今，现井下洒水降尘由该矿自备水井负责供水。 | 不 属实 | 灵石县环保局责成灵石银源新生煤业有限公司加强污水处理站的管理，确保生活污水处理达标后全部回用不外排。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050020 | 临汾市襄汾县大邓乡吉柴村，1、村长把粮田、河道挖土卖钱，植被严重破坏，并且在挖土形成的大坑里填埋废渣，堆成一座渣山，污染环境。渣山将桥洞和河道堵塞，存在安全隐患，共毁土地三十多亩；2、一座工业废渣山被村民承包后做水渣砖，废弃物形成两座新渣山，毁坏土地面积变大。 | 临汾市襄汾县 | 生态 土壤 | 1.2017年大邓乡高标准农田建设项目不涉及耕地、河道、林地，经大邓乡工作人员现场查看，未造成土地被毁的情况。 - “堆成一座渣山”的地方为吉柴村河下桥西湾河滩荒地，为大邓村村民邓明亮私自将承包地用于堆放襄汾县新金山特钢有限公司钢渣，2018年3月大邓乡已协调新金山特钢有限公司对堆放的钢渣进行了回运，现已用新土回填。 - 经过调查“渣山”位于河道南侧60余米处，不存在堵塞桥洞和河道问题。 - 4.举报中所述的“工业废渣山”为上世纪九十年代至本世纪初的历史遗留固废。 | 属实 | 截止12月9日，大邓乡已清运冶炼废渣15000余方，回填土2000余方，栽植塔松、油松300余株，原堆放废渣处已部分恢复荒沟地貌。预计12月12日完成清运。 |  | * |
|  | D140000201812040062 | 临汾市洪洞县明姜镇郭家节村，村东南方向200米处，路边堆放大量的建筑、工业垃圾和生活垃圾，无人清理。 | 临汾市洪洞县 | 土壤 | 经洪洞县明姜镇现场调查核实，郭家节村东南方向200米处路边有建筑垃圾和生活垃圾20余方，无工业垃圾，属郭家节村村民近期倾倒。 | 属实 | 2018年12月6日，洪洞县明姜镇对倾倒的建筑垃圾、生活垃圾进行了清理、清运，现已完成整改。 | 洪洞县明姜镇纪委给予郭家节村村委主任党内警告处分。 |  |
|  | X140000201812040036 | 临汾市襄汾县政古城路银杏苑住户反映，2016年12月将维修基金、取暖接口费交给鸿安世纪房产开发公司，以入住率不够不给安装水、电、暖等设施，小区339户无集中供暖。 | 临汾市尧都区 | 其他污染 | 银杏苑小区339户居民已于2016年交清供热施工费，但物业公司未将其费用交给市热力公司。2018年7月19日银杏苑小区开发商递交供热入网申请后，因供需双方对换热站的选址意见不一致、供热施工费用不到位等问题，致使《银杏苑住宅小区供热施工协议》于2018年11月21日才正式签订，造成该小区至今未实施集中供暖。目前已采取空调、电暖气等方式用电取暖，电费全部由开发企业承担。 | 属实 | 1.供电部门在2018年12月15日之前完成变压器的安装，保证住户用电取暖的电力负荷。 2.目前市热力供应有限公司正在积极采购相关设备，加快施工，力争在2018年12月底前实现集中供热。 |  | * |
|  | X140000201812050023 | 临汾市蒲县园林环卫局康兴绿化环卫保洁有限公司卫生队在9号院外墙处填埋垃圾达一米深，使附近建筑物遭到破坏，存在气味呛人的现象。 | 临汾市蒲县 | 大气 土壤 | 2018年12月6日蒲县园林环卫部门结合前两次的开挖资料再次深入现场核查，没发现建筑垃圾和生活垃圾，也不存在气味呛人现象。 | 不 属实 | 蒲县政府已责成住建局对反映人住房周边区域进行了硬化。 |  | * |
|  | D140000201812040043 | 临汾市翼城县南梁镇冯史村西南面，众和洗煤厂粉尘污染、噪声扰民，且存在震动现象；离居民区较近，影响周边居民。 | 临汾市翼城县 | 大气 噪音 | 经翼城县环保局工作人员调阅翼城县环境监测站2018年10月20日针对该公司监督性监测报告，显示噪声未超标。对该公司厂区东侧两户居民进行了入户走访，发现有轻微的震动现象。 | 属实 | 截止12月9日，众和矿业有限公司已更换了振动筛减震垫，加装了隔音棉门帘，恢复生产后将停用1台振动筛。 | 翼城县环保局党组要求监管责任人作出书面检查。 |  |
|  | D140000201812040065 | 临汾市尧都区汾河一路，有一临汾市热力公司加压站，存在噪声扰民的现象。 | 临汾经济开发区 | 噪音 | 经查，群众反映的尧都区汾河一路实为河汾一路。该道路只有临汾经济开发区管委会一个换热站，无其他换热站。周边范围150米内无住宅小区无居民居住，不存在噪声扰民问题。 | 不 属实 |  |  |  |
|  | D140000201812050013 | 临汾市洪洞县广胜寺镇宝教村北，山西焦化厂宿舍居民将生活垃圾倾倒在宝教村，无人清理，影响周边环境。 | 临汾市洪洞县 | 土壤 | 经山西焦化集团有限公司调查核实，山西焦化集团有限公司所属6个住宅小区均为封闭小区，各个小区内设有垃圾屋及存放点，有专人每天进行清理、拉运。现场核查时，未发现所属小区向周边村庄倾倒生活垃圾的现象。 | 不 属实 | 山西焦化集团有限公司责成物业公司加大宣传力度，提高居民的环保意识，做好生活垃圾的管理工作。 |  |  |
|  | D140000201812050027 | 临汾市尧都区乔李村，临汾市建能新型墙材有限公司，在农民的耕地上取土，破坏生态环境。 | 临汾市尧都区 | 土壤 | 举报反映的地块为临汾市建能新型墙材有限公司成品砖临时堆放场，此土地为滩涂地，不属于耕地，属于6户村民所有。这6户村民于2011年分别与该公司签订了滩涂地租赁协议，作为该公司成品砖销售不畅时临时堆放场所使用。 | 属实 | 尧都区国土局责成该公司立即清理成品砖，预计于2019年2月8日清理完成并恢复原状。 |  |  |
|  | D140000201812040056 | 临汾市尧都区乔李镇乔李村，村西南角砖厂毁坏了村民的耕地，无法复耕，破坏了生态环境。 | 临汾市尧都区 | 土壤 | 临汾市建能新型墙材有限公司该公司于2011年至2012年期间在该地块（在采矿许可证范围内）上取土，之后又重新恢复种植树木。不存在在农民的耕地上取土，破坏生态环境的问题。 | 不 属实 | 尧都区将加强巡查监管，防止影响或破坏村民耕地问题发生。 |  |  |
|  | X140000201812050019 | 山西省吕梁市交城县夏家营镇郑村村北，国耀建材有限公司院内东侧，有两个无任何手续的小型露天洗煤厂和露天石料厂，白天关停晚上生产，无场棚苫盖，存在扬尘污染。 | 吕梁市交城县 | 大气 | “国耀建材有限公司东侧有一片土地，由李某彪承包。露天安装有一套小洗煤设施和一套石料破碎设施，均处于停产状态；小洗煤，2017年已自行拆除了部分设施。现场无原料和产品，无生产迹象；石料破碎设施于2018年10月建设，未报批环评手续，11月5日停产后，再未进行生产。 | 属实 | 夏家营镇人民政府已组织相关部门对该两个摊点采取断电断水措施，生产设施和物料已全部清理完毕。 | 夏家营镇党委给予郑村分管企业的党支部委员徐某党内警告处分。 |  |
|  | D140000201812050034 | 山西省吕梁市交城县天宁镇北瓦窑沟郑家庄村，村外山坡上有人炼化学原料，污染环境。 | 吕梁市交城县 | 土壤 | 反映的为赵江峰动物油脂加工摊点，于2018年10月3日建成投产。10月6日，交城县环保局联合天宁镇人民政府于10月9日对该摊点取缔。该摊点生产设施已全部拆除，现场无生产物料，无死灰复燃情况。 | 属实 | 责成交城县继续加大巡查检查力度，对“散乱污”企业发现一处打击一处。 |  | * |
|  | D140000201812050003 | 山西省吕梁市交城县西生镇沙沟村，村西水泥厂不开启环保设备，生产作业时存在烟尘污染和粉尘污染，影响当地村民的生活。 | 吕梁市交城县 | 大气 | “水泥厂”为山西红山水泥有限公司，因未达到特别排放限值，2018年8月16日，交城县环保局下达了《责令停产整治决定书》，该企业于8月17日开始执行停产整治。厂区道路未进行洒水降尘，有扬尘污染。 | 属实 | 交城县环保局责令该公司整治期间对厂区地面及运输道路采取洒水抑尘措施，防治扬尘污染。拟处以1万元罚款。 |  |  |
|  | D140000201812040050 | 山西省吕梁市文水县开册镇樊家庄村，有人每天晚上偷偷地在村东耕地里采沙，造成扬尘污染，破坏农田，不能再种植庄稼。 | 吕梁市文水县 | 大气生态土壤 | 开栅镇樊家庄村在90年代就有人开始挖砂，形成多处大小不等的旧砂坑。近年来，针对樊家庄村私挖乱采现象，文水县组织相关部门进行了严厉打击，严防私挖乱采现象发生。 2018年12月8日，文水县国土局执法人员对开栅镇樊家庄村实地勘察，未发现新的耕地被破坏，旧砂坑也无新挖痕迹。樊家庄村村东正处于复垦修复旧沙坑阶段。 | 属实 | 目前，该项目正在施工期间，车辆运输土方过程中存在扬尘污染现象，已安排施工方加大对道路洒水频次，防止扬尘污染。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050006 | 山西省吕梁市柳林县，举报人称：十八米街多家饭店安装的外烟囱已取缔，现只需安装油烟净化器，希望坚决杜绝美化外烟囱的表面整改行为；公示结果称室内未修建内烟道，实际上建有内烟道。 | 吕梁市柳林县 | 大气 | 11月24至11月27日，柳林县城市综合执法大队对十八米街外立面设置的外烟道进行了全面拆除。 2018年11月27日，柳林县多部门联合对东起建设路、西至贺家沟南路、南起307国道、北至贺昌大街（检查范围包括十八米街片区）的餐饮单位油烟直排问题进行集中整治，要求整治范围内所有餐饮单位不得利用换气系统排放油烟，必须加装与本单位排烟量相匹配，经国家认可、检测合格的油烟净化设施；净化后的油烟不得随意排放至人行道，不得对行人及居民造成影响；油烟净化器和油烟排放通道的安装使用不能对周边居民和市容市貌造成影响。 | 属实 | 目前，十八米街餐饮业油烟整治工作进入验收阶段，预计12月底全部完成，对验收不合格的餐饮单位将继续采取停业整顿措施。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050009 | 山西省吕梁市孝义市胜溪街北侧园丁小区业主反映：1.康明眼科医院选址不当，影响周边居民生活环境；2.作为环境敏感建设项目，应征求广大业主意见， 现全体业主反对医院的开办。 | 吕梁市孝义市 | 其他污染 | 按照晋卫医发〔2016〕14号《山西省卫计委关于调整医疗机构设置审批管理权限及有关事项的通知》文件规定，2017年7月11日吕梁市卫计委以吕卫审批字〔2017〕2号批准了该医院医疗机构设置申请，同意其在孝义市胜溪街北侧园丁小区设置二级专科医院，属于合法选址。现场检查，该医院装修处于停工状态。 | 不 属实 | 孝义市联合检查组责令该医院未办理完善环保手续之前不得开工建设。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050012 | 山西省吕梁市岚县梁家庄乡袁家村村民反映：田野铁矿采矿有限公司在2016年发生漏水事故，污水污泥冲进村民松树地和村民院中，给村民造成巨大损失和污染，松树在2017年至2018年大量死亡，2018年7月污水又冲垮村民耕地，造成损失无人过问。 | 吕梁市岚县 | 水 生态 | 2016年6月15日，田野铁矿采矿场有限公司的蓄水池因连续大雨而漏水，污水进入部分村民院中、家中及地中。该企业进行了理赔。针对群众反映2018年7月污水又冲垮村民耕地的问题。梁家庄乡乡村两级干部进行调查，被冲塌的地是梁家庄乡袁家村村民的一块垦荒地，面积为0.3亩，在今年夏天被雨水冲毁10平方米，现已复垦。 | 属实 | 责成岚县要做好群众的思想稳控和教育引导工作，确保不再因此事上访；进一步加大监管力度，对该企业进行定期监督检查，发现违法行为依法进行查罚。 |  | * 重复举报 |
|  | X140000201812050004 | 阳泉市城区滨河世纪城欧洲街2、3号楼业主反映：底商小饭店随意倾倒污水，污水横流，存在气味呛人的现象。 | 阳泉市城区 | 大气 水 | 12月7日现场查看，未发现该处“底商小饭店随意倾倒污水，污水横流，存在气味呛人”。但周边住户、商家反映，个别商家有时会在夜间随意倾倒污水。 | 属实 | 城区政府对周边环境卫生进行了整治，同时，逐户告知欧洲街商户禁止乱泼乱倒，责成滨河西社区督促物业加强日常管理，确保该区域环境整洁卫生。 |  |  |
|  | X140000201812050008 | 阳泉市郊区西南舁乡孔南庄村村民反映：阳泉市星火金源工贸有限公司在村南山神坡、梨树沟一带的林地上，京昆高速公路旁，动用大型机械非法采矿，破坏耕地30余亩、林地40余亩；扬尘污染土地200余亩，果园20余亩，林地300余亩。 | 阳泉市郊区 | 大气 生态 土壤 | 1、2017年7月16日、2018年6月12日，国土部门共两次对星火金源工贸未批先建违法占地立案查处，实测占用耕地24.8亩。 2、2017年11月1日，林业部门对星火金源工贸毁坏林地行为立案查处。2018年3月19日，调查发现星火金源工贸违法开采毁林达2.56公顷（38.4亩），已构成非法占用农用地的刑事案件，于2018年4月2日将此案移交至公安部门，该案已进入司法程序，正在依法办理中。 | 属实 | 2018年11月28日，国土部门对阳泉市星火金源工贸有限公司下达责令限期复垦通知书，责令其在三十日内清理现场，恢复土地原貌。 |  | * |
|  | D140000201812050015 | 阳泉市矿区曹南西街小南沟村口马路边，一养狗场粪便排放到河道，气味呛人。 | 阳泉市矿区 | 大气 | 举报中的养狗场为矿区桃南西街小南沟村口马路边矿区西2楼底商的“青竹源宠物医院”，于2018年建成，店内共养殖20余条小型犬，属无证经营。 | 属实 | 该宠物医院现已搬离。 |  |  |
|  | D140000201812050012 | 阳泉市经济技术开发区大连街，德丰苑小区底商，老家肉饼、鸿鹄干锅辣鸭头两家饭店烟道直接排放至小区通道，油烟污染。 | 阳泉市开发区 | 大气 | 老家肉饼烟道设置于自己搭建的小房子内，油烟经净化器处理后排放；鸿鹄干锅辣鸭头烟道为小区备用通道。根据饮食业环境保护技术规范、饮食业油烟排放标准,以上2家饭店视为达标排放。 | 属实 | 开发区管委会下达《关于老家肉饼饭店油烟管道问题整改通知》，要求该饭店于12月22日前按标准修建专用排烟道空中排放。 |  |  |
|  | D140000201812040034 | 阳泉市城区义井镇大阳泉村鼎昌汽修对面，有一施工工地，土方未苫盖，粉煤灰直接抛洒路面，扬尘污染严重，没有洒水降尘措施。 | 阳泉市城区 | 大气 | 举报中的工地为大阳泉村采空区施工工地，现场检查时有工作人员正在进行灌浆作业，裸土苫盖基本到位，场内堆放的粉煤灰未进行苫盖。 | 属实 | 住建部门责令该工地立即停工整改，对场地及裸露粉煤灰进行全面苫盖，并安装降尘抑尘设备，洒水降尘,同时立案处罚。 |  |  |
|  | X140000201812050017 | 运城市临猗县角杯乡潘侯村村民反映：2012年村支部书记、村长将退耕生态林，以荒沟开发名义承包给山西仁核山谷农林开发公司，毁林80多亩，小麦地40多亩，破坏生态环境。村民希望将林地恢复。 | 运城市临猗县 | 生态土壤 | 1.2012年7月，临猗县角杯乡潘候村村委会与山西仁核山谷农林开发有限公司签订协议进行荒沟开发；2012年12月，该公司对潘候村72.95亩退耕还林地平整施工，造成退耕还林地的原有树木毁坏，遭到村民阻拦便停止施工。针对此问题，2015年，临猗县林业派出所对该公司经济处罚84690元，要求该公司对毁坏树木进行补种，补种时再次遭到村民阻拦，无法完成补种。2016年2月，临猗县纪委对潘候村原支部书记常德欢、原村委主任崔立定分别做出免予处分和党内严重警告的处理。2012年以来，临猗县林业局、角杯乡政府多次与潘侯村17户退耕户沟通，目前只有1户（13.5亩）完成苗木补植，其余16户（59.45亩）仍未完成苗木补植。 2.举报反映的40亩麦地被毁实际是20亩，这20亩土地属村集体荒沟地，之前由裴正业承包，到期后裴正业交回村委会，村委会将其发包给山西仁核山谷农林开发有限公司进行荒沟开发。2014年9月，村民常百彦私自在该公司承包的20亩土地上种植小麦；2015年1月，该公司将这20亩小麦进行土地平整，同时，补偿常百彦约4000元的经济损失。 | 属实 | 临猗县角杯乡政府继续做16户退耕户的思想工作，临猗县林业局做好苗木补植准备工作，待退耕户思想做通，第一时间完成退耕还林地的苗木补植工作。 |  | 重复举报 |
|  | X140000201812050010 | 运城市新绛县阳王镇西大街，光明塑料制品厂无环评手续，非法生产。 | 运城市新绛县 | 大气噪音水 土壤 | 新绛县阳王镇光明塑料制品厂位于阳王镇上庄村北，属于整治类“散乱污”企业，2018年7月17日，阳王镇政府对该厂采取了断电措施，至今未生产。2018年12月6日，聘请地质部门实地测量，该厂占地面积为2.03亩，地类为耕地，未办理合法用地手续。 | 属实 | 12月8日，新绛县阳王镇政府责令其清除原料和库存，拆除堆放水桶的彩钢棚；限期3个月拆除厂房，恢复土地原貌。 |  |  |
|  | D140000201812040042 | 运城市绛县北牛村，村北有六个石灰窑，无环保设备，冒黑烟，污染了村民的耕地，存在烟尘污染。 | 运城市绛县 | 大气土壤 | 经调查，群众举报的6个石灰窑位于绛县古绛镇北牛村北，2017年12月，古绛镇政府已对其全部取缔填埋，恢复原貌。 | 属实 | 古绛镇政府加强巡查管理，防止此类行为死灰复燃。 |  |  |
|  | D140000201812040072 | 运城市平陆县常乐镇斜坡村，村北有三个土石灰窑，存在烟尘污染。 | 运城市平陆县 | 大气 | 经查，群众反映的三个石灰窑实为平陆县圣荣建材有限公司所有的年产10万吨生石灰建设项目，该项目各项手续齐全。平陆县经信局以平经信发〔2018〕77号文要求该公司执行错峰停产，时间为2018年11月15日至2019年3月15日；现场检查时，该公司处于停产状态。 | 不 属实 | 常乐镇政府对该公司实施了断电措施，要求该公司在采暖季全面停产，做好厂区环境管控，防止出现扬尘污染。 |  |  |
|  | D140000201812040063 | 运城市临猗县卓里村卓里南街，有违章建筑将道路封堵，无法通行。 | 运城市临猗县 | 其他污染 | 经调查，反映情况系临猗县耽子镇卓里村居民贾纪祖（举报人）和贾京草的宅基地纠纷问题。贾京草建房影响了贾纪祖的出行，耽子镇政府对贾京草下达处罚通知，要求立即停止违建，贾京草拒不执行而将房屋建成。 | 属实 | 2018年10月19日，耽子镇党委、政府制定初步解决方案: 1.将贾京草北边院子给贾纪祖做巷道，费用由贾纪祖、贾京草及村委会共同出资承担；2.卓里村委会给贾京草重新规划院基，当事人按照责任划分出资； 3.如不能达成调解协议，将引导当事人走司法诉讼程序。 |  |  |
|  | D140000201812040070 | 运城市芮城县南卫乡南卫村，村东有三个私人养猪厂，存在气味呛人现象。 | 运城市芮城县 | 大气 | 经查，芮城县南卫乡南卫村东有3家养猪场均属规模以下养殖户，未办理相关手续，3家养猪场距离村庄较近，产生异味影响周边居民生活。 | 属实 | 南卫乡政府责令管小平养猪场于2019年7月底前本批猪出栏后停止养殖；张小刚和张少辉养猪场于2019年5月底前完成搬迁工作。 |  |  |
|  | D140000201812050014 | 运城市盐湖区南城办南环路，方益小区附近，有一巨龙风机厂喷漆气味呛人且噪声扰民。 | 运城市盐湖区 | 大气噪音 | 现场检查时该企业正在生产，喷漆车间配套污染防治设施运行正常，局扇车间顶部密封板掉落，噪声较大。2018年8月18日，企业委托监测结果显示，大气污染物能够达标排放。 | 属实 | 盐湖区环保局责令该公司立即停止生产，对局扇车间进行密闭，采取消音降噪设施，减轻噪音对周围环境的影响。 |  |  |